Table of Contents

# Résumé

Le présent Projet de Fin d’Études décrit de manière holistique la conception, le dimensionnement, et la programmation d’une micro-fraiseuse à commande numérique (CNC) 5 axes dotée d’une table trunnion basculante rotative. L’enjeu de cette étude est de démocratiser l’accès à l’usinage tridimensionnel complexe, traditionnellement réservé aux industries lourdes, en développant une solution "Desktop" abordable et open-source.

Sur le plan mécanique, une analyse conceptuelle (SysML, RDM) a permis de sélectionner des composants rigides capables d’absorber le couple de renversement. Sur le plan mécatronique et logiciel, le défi de la cinématique inverse a été relevé grâce à une architecture logicielle distribuée innovante. Un microcontrôleur ESP32 gère en temps réel le calcul matriciel complexe et le cadençage "Look-Ahead" des moteurs via FreeRTOS, tandis qu’une application multiplateforme développée en Flutter (Dart) assure la supervision et la traduction du G-Code, le tout de manière fluide grâce au système d’état réactif Riverpod. Les tests pratiques (fraisage simultané 5 axes) confirment la capacité de la machine à produire des géométries d’avant-garde.

Mots-clés : CNC 5 axes, Fraisage, Trunnion, ESP32, Flutter, Cinématique Inverse, Mécatronique, G-Code, AMDEC.

Abstract

This final year project holistically chronicles the design, sizing, and programming of a 5-axis computer numerical control (CNC) micro-milling machine equipped with a rotary trunnion table. The challenge of this thesis is to democratize access to complex three-dimensional machining—traditionally reserved for heavy industry—by developing an affordable and open-source "Desktop" solution.

On the mechanical side, a conceptual analysis (SysML, strength of materials) led to the selection of rigid components capable of absorbing overturning torque. On the mechatronic and software side, the challenge of inverse kinematics was met with an innovative distributed software architecture. An ESP32 microcontroller manages complex matrix calculations and motor "Look-Ahead" sequencing in real-time via FreeRTOS, while a cross-platform application developed in Flutter (Dart) handles supervision and G-Code translation smoothly using the Riverpod reactive state system. Practical tests (simultaneous 5-axis milling) validate the machine’s ability to produce avant-garde geometries.

Keywords : 5-axis CNC, Milling, Trunnion, ESP32, Flutter, Inverse Kinematics, Mechatronics, G-Code, FMEA.

# Dédicaces

À mes très chers parents,
Aucun mot ne saurait exprimer mon profond respect et ma gratitude pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon éducation et mon bien-être. Ce travail est le fruit de vos prières, de votre patience et de votre soutien inconditionnel.
À mes frères et sœurs,
Pour votre affection, vos encouragements et votre présence constante à mes côtés.
À tous ceux qui me sont chers.

# Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l’aboutissement de ce Projet de Fin d’Études.

Mes remerciements s’adressent tout d’abord à la direction de l’École Nationale d’Ingénieurs - Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT), ainsi qu’à l’ensemble du corps professoral pour la qualité de l’enseignement dispensé durant mon cursus.

Je remercie chaleureusement mon promoteur/encadreur, M. [Nom de l’encadreur], pour sa disponibilité, ses conseils judicieux, sa rigueur scientifique et la confiance qu’il m’a accordée tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également aux membres du jury qui m’ont fait l’honneur d’évaluer ce travail.

Enfin, je n’oublie pas mes amis et camarades de promotion pour leur entraide, les échanges fructueux et les moments inoubliables partagés durant ces années d’études.

# Présentation de l’ENI-ABT

École Nationale d’Ingénieurs — Abderhamane Baba Touré

Un héritage d’excellence...
Créée le 14 avril 1939, l’ENI-ABT a sculpté le paysage technique du Mali. De l’école des Travaux Publics coloniale à l’institut polytechnique moderne, elle forme aujourd’hui les cadres qui pilotent l’industrie nationale. Son évolution reflète l’ambition d’indépendance et de progrès du pays.

Création : 1939
Tutelle : DNESRS
Système : LMD
Statut : Grande École

L’ENI-ABT occupe une place centrale dans la politique industrielle du Mali. Ce PFE en est l’illustration : démontrer qu’il est possible de concevoir et de réaliser localement une machine-outil CNC 5 axes de haute technologie, en s’affranchissant des systèmes propriétaires étrangers.

## Structuration pédagogique

Depuis la rentrée 2014-2015, l’ENI-ABT applique le système LMD à travers une nouvelle structuration.

Répartition des Départements (DER) :
L’établissement est structuré en 6 Départements d’Enseignement et de Recherche (DER) thématiques :

- Expertise : Unité d’Expertise et de Production (UEP) pour les prestations externes.

- Formation Continue : Service dédié (SFC) pour les professionnels.

# Sigles et Abréviations

| Sigle / Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| Sigle / Abréviation | Signification |
| AMDEC | Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité |
| AOP | Afrique Occidentale Protectorat |
| API | Application Programming Interface |
| BOM | Bill of Materials (Nomenclature financière de projet) |
| CAO | Conception Assistée par Ordinateur |
| CEM | Compatibilité ÉlectroMagnétique (EMC en anglais) |
| CNC | Computer Numerical Control (Commande Numérique par Calculateur) |
| D-H | Denavit-Hartenberg (Paramètres conventionnels de cinématique des robots) |
| DDA | Digital Differential Analyzer (Algorithme de génération de trajectoire) |
| DER | Département d’Enseignement et de Recherche |
| DPU | Data Processing Unit (Unité de Traitement des Données) |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
| EMI | ElectroMagnetic Interference (Perturbation électromagnétique) |
| ENI-ABT | École Nationale d’Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré |
| E-STOP | Emergency Stop (Arrêt d’Urgence) |
| FAO | Fabrication Assistée par Ordinateur |
| FAST | Function Analysis System Technique (Diagramme d’analyse fonctionnelle) |
| FCFA | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FEA | Finite Element Analysis (Analyse par Éléments Finis) |
| FFF | Fused Filament Fabrication (impression 3D par dépôt de matière) |
| FreeRTOS | Free Real-Time Operating System (OS temps réel open-source) |
| FSM | Finite State Machine (Machine à États Finis) |
| GPIO | General Purpose Input/Output (Broches d’entrée/sortie) |
| GRBL | G-code Real-time Bootstrap Loader (firmware CNC open-source) |
| HB | Dureté Brinell |
| IDE | Integrated Development Environment (Environnement de développement) |
| IHM | Interface Homme-Machine |
| IoT | Internet of Things (Internet des Objets) |
| ISR | Interrupt Service Routine (Routine d’interruption matérielle) |
| LDO | Low Drop-Out (Régulateur de tension linéaire) |
| LUT | Look-Up Table (Table de correspondance pré-calculée) |
| MISRA | Motor Industry Software Reliability Association |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness (Taux de Rendement Synthétique) |
| PCB | Printed Circuit Board (Circuit Imprimé) |
| PFE | Projet de Fin d’Études |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PSU | Power Supply Unit (Alimentation à Découpage) |
| PWM | Pulse Width Modulation (Modulation de Largeur d’Impulsion) |
| RDM | Résistance des Matériaux |
| ROI | Return on Investment (Retour sur Investissement) |
| RTOS | Real-Time Operating System |
| SMPS | Switch-Mode Power Supply (Alimentation à découpage industrielle) |
| SoC | System on Chip (Système sur puce intégrée) |
| TCP | Tool Center Point (Point de contact de l’outil) |
| TTL | Transistor-Transistor Logic (Logique 5V) |
| UDP | User Datagram Protocol (Protocole réseau sans connexion) |
| UML | Unified Modeling Language |
| USB | Universal Serial Bus |
| VFD | Variable Frequency Drive (Variateur de fréquence pour broche) |
| WBS | Work Breakdown Structure (Structure de découpage du travail) |

# Notations et Symboles Mathématiques

Le tableau suivant recense les principaux symboles mathématiques utilisés dans les chapitres de calcul, accompagnés de leur signification physique et de leur unité dans le Système International (SI).

| Symbole | Signification | Unité |
| --- | --- | --- |
| Fc | Force de coupe tangentielle | N |
| Ff | Force d’avance (axiale) | N |
| Fp | Force de pénétration (radiale) | N |
| Fax | Force axiale sur la vis à billes | N |
| R | Résultante des forces de coupe (torseur) | N |
| Mf | Moment de flexion | N·mm |
| Mrenversement | Moment de renversement du chariot Y (Table Trunnion) | N·m |
| σeq | Contrainte équivalente de Von Mises | MPa |
| σmax | Contrainte normale maximale en flexion | MPa |
| τ | Contrainte de cisaillement | MPa |
| Re | Limite d’élasticité du matériau | MPa |
| Rm | Résistance maximale à la rupture | MPa |
| E | Module de Young (rigidité) | MPa |
| Iyy | Moment quadratique de la section transversale | mm​4 |
| fmax | Flèche maximale (déflexion statique) | mm |
| Fk | Charge critique de flambage (critère d’Euler) | N |
| kL | Facteur d’appui selon le montage de la vis | — |
| s | Coefficient de sécurité statique | — |
| Cr | Couple résistant continu de la vis à billes | N·m |
| CJ | Couple d’inertie lors des accélérations | N·m |
| Ph | Pas de la vis à billes | mm/tour |
| η | Rendement de la transmission par vis à billes | % |
| Δθ | Erreur angulaire du moteur (Backlash) | ° ou rad |
| ΔL | Erreur linéaire tangentielle (effet levier Trunnion) | mm |
| R | Rayon du plateau Trunnion | mm |
| H | Hauteur du berceau Trunnion | mm |
| Ly,Lz | Offsets géométriques de Denavit-Hartenberg | mm |
| θA,θB | Angles des articulations rotatives Axe A et Axe B | ° |
| 0Tn | Matrice de transformation homogène globale (produit D-H) | — |
| fstep | Fréquence des impulsions STEP vers les drivers | Hz |
| kc | Pression spécifique de coupe du matériau | N/mm​2 |
| Vc | Vitesse de coupe outil | m/min |
| fz | Avance par dent de la fraise | mm/dent |
| ap | Profondeur de passe axiale | mm |
| ae | Profondeur de passe radiale (engagement) | mm |
| Dc | Diamètre de l’outil coupant (fraise) | mm |
| PPSU | Puissance nominale de l’alimentation à découpage | W |
| Cbulk | Condensateur de découplage (anti Brown-out) | F (µF) |
| L10 | Durée de vie nominale des roulements (ISO 281) | heures (h) |
| Cdyn | Charge dynamique de base des roulements | kN |
| Pequiv | Charge équivalente sur le roulement | N |
| Ra | Rugosité moyenne arithmétique de surface | µm |
| Cpk | Indice de capabilité machine (ISO 22514) | — |

# Introduction Générale

## Contexte et Justification du Projet

L’industrie manufacturière mondiale traverse une phase de mutation sans précédent, portée par des exigences de précision millimétrique, de flexibilité accrue et de réduction des temps de cycle. Au centre de cette dynamique, la Machine-Outil à Commande Numérique (MOCN) s’est imposée comme l’équipement indispensable à la production moderne. Si les architectures à trois axes ont longtemps dominé le marché pour la majorité des opérations d’usinage, l’émergence de besoins de plus en plus complexes - notamment dans les secteurs de l’aéronautique, du médical, et de la mécanique de précision - a propulsé la technologie d’usinage 5 axes au premier plan.

Cependant, aborder la conception d’une CNC 5 axes constitue un défi d’intégration mécatronique majeur. Il ne s’agit plus seulement de contrôler des translations linéaires, mais d’assurer la synchronisation parfaite de cinq degrés de liberté (trois translations et deux rotations) via un logiciel de commande capable de traiter des calculs de cinématique inverse en temps réel.

## Évolution du Concept d’Industrie et Enjeux Locaux

Le terme « industrie » a connu plusieurs ruptures technologiques. Comprendre ces évolutions permet de situer la pertinence de ce Projet de Fin d’Études (PFE) :

- L’Industrie 1.0 et 2.0 : Fondées sur l’énergie thermique puis électrique, elles ont permis la naissance de la machine-outil, mais celle-ci restait asservie à la main de l’homme.

- L’Industrie 3.0 : Elle a introduit l’informatique de gestion et l’automatisation. C’est l’époque des CNC "boîtes noires" où l’utilisateur est totalement dépendant des constructeurs de contrôleurs propriétaires.

- L’Industrie 4.0 : Elle marque l’avènement des systèmes cyber-physiques. La machine devient un nœud communicant. C’est dans ce paradigme que s’inscrit notre projet : créer une machine intelligente, dont le code source est ouvert, adaptable et pilotable via des interfaces modernes (Wi-Fi, IHM sur tablette).

L’usinage multiaxes est le bras armé de cette nouvelle industrie. En permettant l’orientation spatiale de l’outil, la CNC 5 axes supprime de multiples montages/démontages de la pièce, garantissant une meilleure précision géométrique (tolérances de forme restrictives).

Concept d’usinage sur un centre CNC 5 axes (Table Trunnion)

## Problématique

L’acquisition de centres d’usinage 5 axes reste un luxe technologique, souvent inaccessible pour beaucoup de structures de formation, de FabLabs ou de petites unités de production, particulièrement dans les pays en développement comme le Mali. Cette barrière d’entrée n’est pas seulement financière (coût d’achat et d’entretien des machines industrielles), mais aussi logicielle. Les systèmes propriétaires (Fanuc, Heidenhain, Siemens) interdisent toute modification algorithmique de bas niveau, limitant l’apprentissage profond de la mécatronique de commande pour les étudiants et ingénieurs.

La problématique qui sous-tend ce mémoire est donc la suivante : Comment concevoir et réaliser localement, à moindre coût, une mini-fraiseuse CNC 5 axes et développer l’intégralité de son environnement logiciel (de la cinématique inverse sur microcontrôleur 32 bits jusqu’à l’Interface Homme-Machine multiplateforme) pour obtenir un système d’usinage didactique, performant et ouvert ?

## Souveraineté Technologique et Enjeux au Mali

Dans le contexte de la transition industrielle du Mali, l’acquisition de technologies de pointe est le pivot de la croissance économique. Ce projet dépasse le cadre d’un simple exercice académique pour s’inscrire dans une vision de Souveraineté Technologique. L’École Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) a pour mission de former des cadres capables de s’affranchir de la dépendance externe.

La maîtrise locale du code source et de la conception mécanique d’un système 5 axes permet :

- La Maintenance Autonome : Les pannes sur les CNC industrielles étrangères paralysent souvent les entreprises maliennes faute de pièces ou de techniciens agréés. Une machine "open-design" est réparable localement.

- L’Industrialisation des PME : Permettre à de petits ateliers de fabriquer des pièces de haute précision (prothèses médicales, pièces aéronautiques de rechange, moules complexes) sans investissements de plusieurs centaines de millions de FCFA.

- L’Innovation Continue : La possibilité de modifier les algorithmes de la machine pour l’adapter à des besoins spécifiques (impression 3D béton, découpe laser multiaxes, etc.).

C’est une contribution directe à l’édifice d’une industrie nationale résiliente et auto-suffisante.

## Objectifs du Projet

L’objectif principal est la réalisation de A à Z d’un prototype fonctionnel de CNC 5 axes piloté par un logiciel propriétaire (développé "from scratch"). Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit :

- Conception Mécanique : Dimensionnement d’une structure rigide de type "Table basculante et rotative" (Trunnion Table) permettant d’abriter les axes A et B sans perte de précision.

- Architecture Électronique : Intégration d’un microcontrôleur hautement performant (ESP32 à double cœur) capable de soutenir les calculs matriciels en temps réel, couplé à des composants fiables (Vis à billes, Moteurs pas-à-pas NEMA de précision).

- Développement Logiciel Embarqué (Firmware) : Implémentation algorithmique en C/C++ de la cinématique inverse et de la génération d’impulsions à très haute fréquence via RTOS.

- Développement Logiciel IHM : Création d’une Interface de commande (Sender) en langage Dart/Flutter, permettant une communication fluide, asynchrone (JSON) et multiplateforme (Windows/Android) avec la machine.

## Planification du Projet

Afin de mener à bien ce projet ambitieux, une planification rigoureuse a été établie. Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre les différentes phases clés de la réalisation : de l’étude bibliographique à la validation finale des performances d’usinage.

Diagramme de Gantt prévisionnel des grandes phases du projet PFE

## Structure du Mémoire

Pour exposer rigoureusement notre démarche, ce mémoire est structuré en plusieurs chapitres consécutifs :

- Le Chapitre 1 présente la revue de la littérature sur la technologie d’usinage 5 axes et l’état de l’art des systèmes de commande cyber-physiques.

- Le Chapitre 2 détaille la conception et les lourds calculs de dimensionnement mécanique (structure, transmission, RDM).

- Le Chapitre 3 se focalise sur l’architecture électronique et le développement logiciel complet sous Flutter et la cinématique inverse sous ESP32.

- Le Chapitre 4, enfin, présente la réalisation pratique, le paramétrage, les tests d’usinage et la validation des performances de notre mini-fraiseuse.

# 1	État de l’art et Revue de la Littérature

## 1.1	Généralités sur la Commande Numérique par Calculateur (CNC)

La Commande Numérique par Calculateur (CNC) se définit comme le pilotage automatisé des mouvements et des fonctions auxiliaires d’une machine-outil par microprocesseur, via l’interprétation d’un programme d’instructions textuelles (G-Code). Depuis les travaux pionniers de John T. Parsons (qui a utilisé des cartes perforées pour usiner des pales d’hélicoptère dans les années 1940), la CNC a évolué de systèmes câblés immenses et rigides vers des architectures logicielles distribuées, flexibles et miniaturisées.

### 1.1.1	Évolution historique des systèmes CNC

L’histoire de la commande numérique est intrinsèquement liée à l’évolution de l’informatique industrielle. Le tableau 1.1 retrace les grandes ruptures technologiques qui ont conduit aux systèmes modernes ouverts.

Évolution historique des architectures de commande numérique

| Décennie | Technologie | Innovation principale | Limites identifiées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1940–1950 | Cartes perforées | Travaux de Parsons / MIT : premier usinage de pale d’hélicoptère | Pas de rétroaction, séquentiel pur |
| 1960–1970 | NC câblé | Contrôleurs à relais, tubes à vide | Rigides, non-reprogrammables |
| 1970–1980 | CNC 8 bits | Microprocesseur Intel 8080 / Z80, DNC | Un seul cœur, pas de multi-axes |
| 1980–1990 | Propriétaire | FANUC, Siemens, Heidenhain — OS fermés | Coût prohibitif, dépendance |
| 1990–2010 | PC-Based (Linux) | Interface PC + carte FPGA (Mesa Cards) | Configuration complexe, coût |
| 2015–2024 | RTOS 32-bits open | ESP32, STM32 + FreeRTOS, GRBL-ESP32 | Notre domaine d’innovation |

### 1.1.2	Principe d’asservissement d’un système CNC

Un système CNC moderne s’articule autour d’une chaîne de commande comportant trois unités principales agissant en synergie :

- L’Unité de Traitement des Données (Data Processing Unit – DPU) : Elle correspond au logiciel IHM. Elle lit le fichier de commande numérique, l’analyse, simule la trajectoire et l’envoie de manière séquencée.

- L’Unité de Contrôle (Control Loop Unit – CLU) : C’est le « cerveau interne » (le microcontrôleur sur la machine). Il reçoit les données du DPU, calcule la cinématique, gère les accélérations (planner) et génère les signaux électriques logiques (Step/Direction ou signaux PWM).

- L’Unité de Puissance et d’Actionnement : Composée de drivers (variateurs) qui amplifient les signaux logiques de la CLU, et de moteurs électriques transmettant les couples et mouvements aux axes physiques.

## 1.2	Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes

Le passage d’une machine 3 axes à une machine 5 axes introduit une complexité majeure dans la chaîne cinématique. Pour qu’une fraise puisse atteindre n’importe quel point d’une pièce sous n’importe quel angle, deux axes de rotation (généralement nommés A, B ou C) doivent s’ajouter aux trois translations (X, Y, Z). Il existe trois grandes familles d’architectures pour les machines 5 axes, classées selon l’emplacement de ces deux axes rotatifs.

Comparaison schématique des topologies CNC 5 axes

### 1.2.1	Configuration «Table-Table» (Trunnion Table)

Dans cette architecture, les deux axes rotatifs (souvent l’axe A pour le basculement et l’axe B pour la rotation continue) sont emboîtés l’un dans l’autre et supportent la table de travail.

- Cinématique : L’outil se déplace linéairement en X, Y et Z. C’est la pièce à usiner qui tourne (Pan) et bascule (Tilt) face à l’outil.

- Avantages : Meilleure rigidité globale et excellente précision sur les petites pièces compactes.

- Limites : Le volume de la pièce et son poids sont strictement limités par le diamètre du plateau rotatif.

C’est l’architecture que nous avons retenue pour notre projet didactique.

### 1.2.2	Configuration «Head-Head» (Tête Pivotante Bi-Rotative)

Ici, la table supportant la pièce est fixe. Les deux axes rotatifs sont intégrés dans la tête qui supporte la broche.

- Avantages : Parfaitement adaptée à l’usinage de pièces de très grandes dimensions et très lourdes.

- Limites : Rigidité angulaire diminuée. Le bras de levier important amplifie considérablement la moindre erreur angulaire.

### 1.2.3	Configuration «Head-Table» (Hybride)

Cette architecture répartit les rotations. Généralement, l’axe de basculement est fixé sur la tête de la broche, et l’axe de rotation continue est placé sur une table tournante. Cette solution hybride permet un compromis intéressant pour les machines de taille moyenne.

## 1.3	Comparatif des Machines CNC 5 Axes Accessibles

Afin de situer notre projet dans le paysage industriel actuel, le tableau 1.2 compare les caractéristiques de notre prototype avec celles de machines de référence.

Tableau comparatif des machines CNC 5 axes du marché vs. notre prototype

| Critère | PFE (Nous) | PocketNC | Haas UMC-500 | Candle+GRBL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture | Trunnion A+B | Trunnion A+B | Trunnion A+C | 3 axes |
| Volume | 20cm cube | 12cm cube | 50cm cube | Variable |
| Contrôleur | ESP32 RTOS | Propriétaire | Haas CNC | Arduino |
| Précision | ±0,05 mm | ±0,025 mm | ±0,005 mm | ±0,1 mm |
| Open-Source | Oui (100%) | Non | Non | Oui (firm) |
| Coût | ≈0,5M | ≈7M | ≈300M | ≈0,1M |
| IHM | Flutter App | Kinetic | Tactile HAAS | PC Candle |

L’analyse de ce tableau démontre que notre prototype, bien qu’inférieur en précision et en volume aux machines industrielles, se positionne comme la seule solution entièrement open-source dotée d’une IHM multi-plateforme moderne (Flutter) et d’une connectivité sans fil. Le rapport performance/coût est sans équivalent dans le segment éducatif africain.

## 1.4	Problématiques Avancées : Singularités et TCP

L’usinage 5 axes introduit des défis théoriques absents des machines cartésiennes classiques : la gestion des singularités et le contrôle du point de contact outil.

### 1.4.1	Les Singularités Cinématiques (Gimbal Lock)

Une singularité cinématique survient lorsque deux axes de rotation s’alignent, entraînant la perte d’un degré de liberté. Pour une table Trunnion (Axe A et B), cela se produit généralement lorsque l’Axe B est vertical et que l’angle de l’Axe A atteint une valeur critique (souvent 0∘). À ce point précis, une infinité de combinaisons d’angles peut donner la même position spatiale, ce qui peut provoquer des accélérations infinies théoriques des moteurs et des marques de vibration sur la pièce (chatter). Le logiciel de contrôle doit intégrer des algorithmes d’évitement ou de lissage de trajectoire aux abords de ces zones critiques.

Il existe trois types principaux de singularités rencontrées en usinage 5 axes :

- Singularité de configuration (Gimbal Lock) : Perte d’un degré de liberté par alignement des axes de rotation. Se manifeste par des vitesses angulaires théoriquement infinies.

- Singularité de frontière : Le vecteur outil atteint la limite physique d’une articulation (débattement angulaire maximal). Un interverrouillage logiciel est nécessaire.

- Singularité de chemin : Le parcours CAO génère une trajectoire passant exactement par un point singulier. Le post-processeur FAO doit détecter ces cas et déranger légèrement la trajectoire.

### 1.4.2	Le Concept de TCP (Tool Center Point Control)

Dans un système 3 axes, la position de l’outil est directement liée aux coordonnées X, Y, Z. En 5 axes, toute rotation de la table (Axe A ou B) déplace physiquement la pièce par rapport à la pointe de l’outil. Le TCP Control est la capacité du contrôleur à compenser automatiquement ces décalages géométriques. Au lieu de programmer les positions des moteurs, le programmeur définit la trajectoire de la pointe de l’outil par rapport à la pièce. C’est l’intelligence embarquée (le microcontrôleur) qui recalcule en temps réel les compensations linéaires ΔX,ΔY,ΔZ nécessaires pour maintenir l’outil sur le point de contact nominal avec la surface.

## 1.5	L’Écosystème Logiciel et le Langage G-Code 5 Axes

### 1.5.1	La Chaîne Numérique 5 Axes

Le flux de données d’une pièce usinée numériquement passe par trois phases :

- CAO (Conception Assistée par Ordinateur) : Le concepteur crée le modèle 3D de la pièce.

- FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) : Le programmeur génère les parcours d’outil. En 5 axes, on distingue deux méthodes : le 3+2 axes (Usinage Positionnel) et le 5 axes continus (simultané).

- Le Post-Processeur : Il traduit la géométrie (vecteurs de l’outil I, J, K) en positions angulaires réelles (A, B) des moteurs de la machine spécifique.

### 1.5.2	Le Langage G-Code (Norme ISO 6983)

C’est le langage universel de la commande numérique. Un programme est une suite alphabétique de blocs d’instructions. En multi-axes, un bloc ressemble à ceci : G01 X15.5 Y0.0 Z-5.0 A45.0 B90.0 F800

Le tableau 1.3 présente les codes G et M principaux utilisés dans notre logiciel :

Tableau des principaux codes G et M supportés par notre contrôleur ESP32

| Code | Fonction | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| G00 | Déplacement rapide (Rapid) en XYZ | Positionnement |
| G01 | Interpolation linéaire à vitesse contrôlée | Usinage rectiligne |
| G02 | Interpolation circulaire sens horaire | Congé, rayon |
| G03 | Interpolation circulaire sens anti-horaire | Congé, rayon |
| G17/18/19 | Sélection du plan de travail (XY, XZ, YZ) | Fraisage de poches |
| G28 | Retour à l’origine machine (Homing) | Initialisation |
| G54–G59 | Systèmes de coordonnées pièce | Multi-fixtures |
| G91 | Mode de programmation incrémentale | Jog relatif |
| G92 | Définition de l’origine pièce courante | Palpage TCP |
| M03 / M04 | Mise en marche de la broche (sens direct / inverse) | Fraisage |
| M05 | Arrêt de la broche | Fin pass |
| M08 / M09 | Arrosage ON / OFF | Refroidissement |
| M30 | Fin de programme + retour au début | Fin cycle |
| $H | Homing ESP32 (FluidNC/GRBL étendu) | Calibration |
| $X | Déverrouillage de l’état ALARM | Reprise |

## 1.6	Analyse Comparative des Protocoles de Communication Industrielle

Le choix du protocole de communication entre l’IHM Flutter et le microcontrôleur ESP32 est central pour les performances temps réel du système. Le tableau [tab:protocoles] compare les principales solutions envisageables.

Justification du choix UDP : La bande passante théorique nécessaire pour notre application est calculée comme suit. En supposant un taux de rafraîchissement de frefresh=50 trames/seconde et une taille de trame JSON compressée de Ttrame=128 octets :

BWrequired=Ntrames×Ttrame×8=50×128×8=51 200 bps≈51 kbps

Ce débit est négligeable face aux 100 Mbps disponibles en Wi-Fi 802.11n. L’UDP est donc choisi pour sa latence minimale (<2 ms) et l’absence d’overhead d’accusé de réception (ACK), critique lors de l’envoi en rafale des blocs G-Code.

## 1.7	État de l’Art des Firmwares CNC Open-Source

L’intelligence de la machine réside dans son micrologiciel (firmware). Pour opérer une machine 5 axes open-source, plusieurs grands firmwares existent. Le tableau [tab:firmwares] les compare.

Ce tableau confirme la nécessité d’un développement “from scratch” du firmware ESP32. Aucun des firmwares existants ne gère nativement la cinématique inverse d’une table Trunnion (axes A+B emboîtés) avec compensation TCP en temps réel.

## 1.8	Matériaux Usinables et Usinabilité

Le choix des matériaux d’essai est guidé par leur usinabilité et leur pertinence industrielle dans le contexte malien. Le tableau [tab:usinabilite] présente les paramètres de coupe recommandés pour notre broche de 500 W et notre fraise de 6 mm.

## 1.9	Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi le socle théorique et comparatif sur lequel repose notre démarche de conception. Le passage de 3 à 5 axes exige une refonte totale de la géométrie de la machine (table Trunnion), des solutions de transmissions strictes (Vis à billes), et surtout, d’une rupture architecturale en matière de puissance de calcul embarquée (ESP32 Dual-Core). L’analyse comparative des protocoles de communication, des firmwares open-source et des matériaux usinables a permis de valider et justifier chaque choix technologique majeur du projet. Le chapitre suivant s’attachera à formaliser précisément ces besoins et à déterminer les calculs de sollicitations mécaniques de la future CNC 5 axes.

# 2	Étude Technique et Dimensionnement Mécanique (RDM)

Ce chapitre constitue le cœur de la justification physique du projet. Le passage d’une modélisation 3 axes à une architecture 5 axes «Table-Table» (Trunnion) modifie profondément la distribution des contraintes. La surélévation du centre de gravité engendre des moments de basculement importants qui nécessitent un dimensionnement rigoureux de la structure, des guidages et des organes de transmission.

## 2.1	Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB)

### 2.1.1	Saisie du besoin et Graphe des interactions

La mini-fraiseuse CNC 5 axes s’insère dans un environnement comprenant l’utilisateur, la ressource informatique, l’outil de coupe et l’environnement d’atelier. La Fonction Principale (FP) est la suivante : Permettre l’usinage automatique 3D (sous tous les angles) et précis d’une pièce brute face à un outil rotatif tridimensionnel, en synchronisant 5 axes simultanément depuis un ordinateur.

Diagramme «Bête à cornes» : Expression du besoin fondamental

Les Fonctions Contraintes Phares (FC) s’articulent autour de :

- FC1 : Assurer une rigidité structurelle pour absorber les vibrations de coupe sans déformation plastique (Critère de Von Mises).

- FC2 : Traiter les calculs cinématiques en temps réel sans dépassement de contrainte inertielle sur les axes de rotation.

- FC3 : Garantir la reproductibilité des mouvements en annihilant le Backlash (Jeu d’inversion) mécanique.

- FC4 : S’interfacer facilement via Wi-Fi avec le poste de conception (ordinateur/tablette).

### 2.1.2	Arborescence technique (Diagramme FAST)

Afin de transformer le besoin d’usinage tridimensionnel (FP1) en choix constructifs réels, nous avons établi un diagramme FAST (Function Analysis System Technique).

Diagramme FAST condensé de l’architecture micromécanique

### 2.1.3	Cahier des Charges Qualitatif et Quantitatif

## 2.2	Architecture retenue : La table basculante (Trunnion)

Le choix s’est porté sur l’architecture où la table porte les axes A et B. L’axe Z porte la broche et se déplace sur le portique en X. La table globale se déplace en translation sur l’axe Y.

Le berceau (Axe A) est fixé sur le chariot Y. Il bascule de l’avant vers l’arrière. Au centre de ce berceau, un plateau rotatif (Axe B) maintient la pièce. L’avantage majeur réside dans la rigidité de la tête (le portique X-Z est massif). Le principal inconvénient, traité dans les preuves de dimensionnement qui suivent, est la contrainte de basculement subie par le chariot Y en plein usinage transversal.

### 2.2.1	Justification des Solutions Technologiques

- Moteur Brushless DC (Broche) : Sélectionné pour son rapport puissance/encombrement exceptionnel et sa capacité à maintenir un couple constant à très haute vitesse (20 000 Tr/min).

- Guidages Linéaires (HGR15) : Ces rails profilés à recirculation de billes offrent une rigidité structurelle infiniment supérieure aux tiges lisses classiques. Ils absorbent les chocs vibratoires du fraisage grâce au contact à 4 rangées de billes.

- Vis à billes (SFU1605) : Contrairement aux vis filetées trapézoïdales, la vis à billes affiche un rendement énergétique >90% et un Backlash quasi nul.

- Roulements Croisés (Axe B) : Les roulements à rouleaux croisés encaissent à la fois les charges axiales et radiales complexes de la table Trunnion.

- Transmission Courroie Crantée (Axes A et B) : Avec un ratio de réduction sévère (1:50), elle multiplie mécaniquement le couple de maintien tout en agissant comme amortisseur mécanique.

## 2.3	Étude des efforts de coupe (Modélisation de la force de coupe)

Pour dimensionner l’ensemble des axes, il faut évaluer la charge imposée par l’arrachement de matière. L’étude prend, pour cas le plus défavorable, le fraisage d’une pièce en alliage d’Aluminium AW-2017A.

Les paramètres de coupe retenus sont :

- Diamètre de fraise (Dc) : 6 mm (à 2 dents, Zc=2)

- Profondeur de passe radiale (ae) : 6 mm (Plein bord)

- Profondeur de passe axiale (ap) : 1 mm

- Avance par dent (fz) : 0,05 mm/dent

- Vitesse de coupe (Vc) : 150 m/min (Pour l’aluminium)

- Pression spécifique de coupe (kc) : ≈700 N/mm2

### 2.3.1	Calcul de la force de coupe tangentielle

La force de coupe tangentielle Fc (effort principal d’usinage) est calculée par la formule empirique de Kienzle :

Fc=kc⋅ap⋅fz⋅Zc=700×1×0,05×2=70 N

### 2.3.2	Formalisation par les Torseurs d’Action Mécanique

Pour une étude de solide indéformable rigoureuse, l’action de l’outil sur la pièce au point de contact O est modélisée par un torseur d’action mécanique {T}outil→pièce :

{T}outil→pièce=R=Fc⋅u+Ff⋅v+Fp⋅wMO=Moment de torsion négligéB

Où R est la résultante composée des forces tangentielle (Fc), d’avance (Ff≈0,3×Fc=21 N) et de pénétration (Fp≈0,4×Fc=28 N). La résultante de norme maximale retenue pour les calculs de dimensionnement est :

∥R∥=Fc2+Ff2+Fp2=702+212+282≈78 N

Par convention de sécurité, nous retenons ∥R∥=100 N pour tous les calculs suivants (coefficient de sécurité intégré de ≈1,28).

### 2.3.3	Dimensionnement de la Puissance de la Broche (Spindle)

La modélisation de la force de coupe Fc=70 N permet de dimensionner directement la puissance mécanique de coupe Pc requise à l’outil. Avec une vitesse de coupe Vc=150 m/min (2,5 m/s) :

Pc=Fc×Vc=70×2,5=175 W

En considérant un rendement de transmission interne de l’électrobroche ηbroche≈0,8, la puissance électrique motrice Pm nécessaire est :

Pm=Pcηbroche=1750,8≈218 W

Le couple de coupe Cc, pour une vitesse de rotation de 20 000 Tr/min (≈2094 rad/s), s’établit à :

Cc=Pcω=1752094≈0,083 Nm

Ce dimensionnement justifie l’utilisation d’une électrobroche Brushless DC de 300W à 500W, qui offre une marge de sécurité confortable (facteur >1,5) pour palier aux pics de charge (arrachements plus profonds ou défauts de matière).

## 2.4	Résistance des Matériaux (RDM) et Analyse de Contraintes

La structure doit supporter cette charge sans déformation plastique permanente.

### 2.4.1	Vérification au Critère de Von Mises

Le profilé aluminium (V-Slot 2040) du portique subit une flexion maximale au centre de l’axe X. Le critère de Von Mises stipule que la structure est sûre si la contrainte équivalente σeq respecte :

σeq=σ2+3τ2≤Res

Avec s=3 pour les vibrations et Re≈200 MPa pour l’Aluminium 6061-T6. Nos calculs montrent une flèche maximale δ<0,01 mm sous 100 N, garantissant que nous restons largement dans le domaine élastique.

## 2.5	Dimensionnement des Arbres de Transmission (Vis à billes)

Pour répondre aux contraintes de Homing et de précision continue en contournage 5 axes, le système d’entraînement retient les Vis à Billes type SFU1605 (Diamètre Nominal DN=16 mm, Pas Ph=5 mm).

### 2.5.1	Détermination de la force axiale sur la Vis

Pour l’axe X (portant la broche), la force axiale (Fax) vaut :

Fax=Fc+Ff+Faccel

- Frottement : Ff=μ×M×g=0,005×10×9,81=0,49 N (Négligeable)

- Accélération : Faccel=M×a=10×0,5=5 N

La force axiale prépondérante reste l’effort d’usinage (100 N) : Fax=105,5 N.

### 2.5.2	Vérification au Flambage (Critère d’Euler)

La vis à billes est modélisée comme une poutre cylindrique soumise à une compression axiale. Pour une longueur libre Lf=400 mm :

Fk=π2⋅E⋅I(kL⋅Lf)2=3,14152×210 000×1358,5(0,707×400)2=35 218 N≈3,5 tonnes

Puisque Fax(105 N)≪Fk(35 218 N), la sécurité au flambage est amplement garantie avec un coefficient réel de sécurité de sflambage=35 218/105≈335.

### 2.5.3	L’Effet Bras de Levier (Table Trunnion) et Couple de Renversement

La présence du berceau rotatif élève le centre de gravité de la pièce par rapport aux rails Y (H≈200 mm). La force crée un moment de renversement asymétrique :

Mrenversement=Fc×H=100 N×0,2 m=20 Nm

Schéma du torseur des efforts et du moment de renversement sur le chariot Y

Ce moment de 20 Nm justifie techniquement l’utilisation de vrais Rails Linéaires HGR15 (capacité de couple résistant de 90 Nm avec précontrainte), au lieu de simples tiges lisses ou de V-Wheels en polycarbonate qui fléchiraient.

## 2.6	Dimensionnement des moteurs d’entraînement (NEMA)

L’équation fondamentale d’accouplement moteur-vis à billes relie l’effort axial Fax au couple moteur résistant Cr :

Cr_continu=Fax⋅Ph2π⋅η=105×0,0052π×0,9=0,093 Nm

Afin d’obtenir le couple total, il convient de dimensionner rigoureusement le couple d’inertie CJ lors des phases d’accélération. L’inertie totale ramenée au moteur Jtot est la somme de l’inertie de la vis à billes (Jvis) et de l’inertie de la masse en translation (Jtrans). Pour une vis de diamètre nominal 16 mm, de longueur 400 mm (masse mvis≈0,63 kg) et une masse mobile M≈10 kg :

Jvis=12mvis⋅R2=12(0,63)(0,008)2≈2,02×10−5 kg.m2

Jtrans=MPh2π2=100,0052π2≈6,33×10−6 kg.m2

En estimant l’inertie du rotor du moteur Jmot≈5,0×10−6 kg.m2, on obtient une inertie totale Jtot≈3,15×10−5 kg.m2.

Pour une forte accélération linéaire de a=1 m/s2, l’accélération angulaire de la vis est α=a×2πPh=1×2π0,005≈1256 rad/s2. Le couple d’accélération requis est calculé par le Principe Fondamental de la Dynamique :

CJ=Jtot⋅α=3,15×10−5×1256≈0,04 Nm

Le couple nominal total requis en régime dynamique est donc Cnom=Cr_continu+CJ=0,093+0,04=0,133 Nm. En appliquant un coefficient de sécurité dynamique de 2,5 pour éviter les pertes de pas (décrochage), le couple de maintien (Holding Torque) minimal requis est :

Cmaintien_Requis=Cnom×2,5=0,133×2,5≈0,33 Nm

Le moteur NEMA 17 (17HS4401) délivrant un Holding Torque de 0,42 Nm satisfait rigoureusement cette condition cinématique et permet un fonctionnement pérenne sans glissement.

## 2.7	Dimensionnement des Transmissions Rotatives (Axes A et B)

### 2.7.1	Problématique d’entraînement rotatif et «Backlash angulaire»

Une erreur angulaire Δθ du moteur sur l’axe A se traduit par une erreur linéaire tangentielle ΔL à l’extrémité du plateau de rayon R=100 mm :

ΔL=R⋅tan(Δθ)

Pour un Backlash de seulement 1∘ :

ΔL=100×tan(1∘)=1,74 mm d’erreur de positionnement

Ce résultat catastrophique justifie l’impératif d’une réduction sévère.

### 2.7.2	Calcul de la résolution angulaire après réduction 1:50

Avec un rapport de réduction i=1:50 et un microstepping μ=1/16 :

Pas Angulaire=1,8∘16×50=0,00225∘ par impulsion

L’erreur linéaire correspondante en bout du plateau est alors :

ΔLresolution=100×tan(0,00225∘)≈0,004 mm

Cette résolution de 4 microns entre parfaitement dans les tolérances exigées de ±0,05 mm.

### 2.7.3	Calibration et Métrologie de la Longueur de Pivot (Pivot Length)

La précision de l’algorithme RTCP dépend de la connaissance exacte de la distance Lpivot entre le nez de la broche et l’axe de basculement A. Une erreur de seulement 0,5 mm sur ce paramètre génère une erreur géométrique cumulée de plusieurs millimètres lors d’une inclinaison à 90∘.

La procédure de calibration retenue pour ce PFE utilise la méthode de la «Master Ball» :

- Fixation d’une sphère de référence au centre du plateau B.

- Palpage du centre de la sphère à A=0∘ et A=90∘.

- Calcul de l’offset résiduel par la formule : Lpivot=(Z90−Z0)2+(Y90−Y0)2.

Cette valeur est ensuite injectée dans les constantes du firmware ESP32 et de l’IHM Forgeron pour assurer une précision sub-millimétrique.

### 2.7.4	Dimensionnement Dynamique du Couple Moteur (Axes A et B)

Le moment de renversement de la table, calculé précédemment à Mrenversement=20 Nm, dicte le choix du moteur de l’axe A. Ce couple extrinsèque s’applique directement sur l’axe de basculement. Grâce au réducteur à courroie crantée fermée (ratio i=50) et en considérant un rendement de transmission ηtrans=0,9, le couple de résistance que doit fournir le moteur pour s’opposer au basculement est :

Cmoteur_A=Mrenversementi×ηtrans=2050×0,9≈0,44 Nm

Pour s’assurer d’un maintien parfait en position bloquée (Holding Mode) sans sauter de micro-pas, l’actionneur de l’axe A nécessite donc un moteur capable de fournir en permanence ce couple. Un NEMA 17 standard (0,42 Nm) se trouvant à la limite de la perte de pas, l’architecture 5 axes privilégie soit un NEMA 17 long version (0,55 Nm) soit idéalement un NEMA 23 (1,26 Nm) pour l’Axe A, offrant une marge structurelle indéfectible face aux vibrations d’usinage.

## 2.8	Durée de Vie des Guidages Linéaires (ISO 281)

La fiabilité à long terme de la machine dépend de la durée de vie de ses composants roulants. La norme ISO 281 définit la durée de vie nominale L10 (durée en millions de révolutions ou en heures pendant laquelle 90% d’un lot de roulements identiques survivra).

### 2.8.1	Charges appliquées sur les patins HGR15

La charge équivalente Pequiv appliquée sur un patin de guidage linéaire est la somme vectorielle des charges radiales et axiales. En considérant le cas le plus chargé (chariot Y portant la table Trunnion) :

- Charge statique (poids de la table + pièce) : Pstatique=(Mtable+Mpiece)×g=(3+1)×9,81=39,24 N

- Charge dynamique (forces d’usinage) : Fc=100 N

- Charge totale équivalente : Pequiv=Pstatique2+Fc2=39,242+1002≈107 N

### 2.8.2	Calcul de la durée de vie L​10

Un guidage linéaire HGR15 présente une charge dynamique de base Cdyn=11,5 kN (données constructeur HIWIN). Pour des guidages linéaires (exposant p=3) :

L10=CdynPequiv3×50 km=11 5001073×50≈620 000 km

En supposant une utilisation intensive de vmoy=1000 mm/min=0,06 km/h pendant Tusage=8 h/j sur 250 jours/an, la durée de vie en heures est :

L10h=620 0000,06×8×250≈51 667 heures≈25 ans d’utilisation

Ce résultat confirme que le choix des rails HIWIN HGR15 offre une durée de vie largement supérieure aux besoins d’une machine didactique.

## 2.9	Étude de Résistance Des Matériaux (RDM) de l’Infrastructure

L’ossature se compose de profilés constructeurs modulaires en aluminium type V-Slot 2040 et 2080.

### 2.9.1	Déflexion maximale du Portique (Axe X)

Le portique en X (longueur L=400 mm) agit comme une poutre sur deux appuis simples. La flèche maximale est régie par :

fmax=Fmax⋅L348⋅Ealu⋅Iyy=140×(400)348×69 000×65 000=0,041 mm

Cette flexion de 41 µm est inférieure au dixième de millimètre, validant le choix des profilés 2080 pour le portique.

### 2.9.2	Vérification par simulation FEA (Éléments Finis)

En complément des calculs analytiques, une simulation par éléments finis a été conduite sous SolidWorks Simulation sur le modèle 3D complet de la structure. Les conditions aux limites appliquées sont :

- Fixations : Les pieds de la machine sont encastrés (déplacements =0 dans toutes les directions).

- Chargement : Force de coupe résultante de 100 N appliquée en bout de l’outil (position la plus défavorable : milieu de l’axe X, avec A = 0° et B = 0°).

- Matériau : Aluminium 6061-T6 (E=68,9 GPa, Re=276 MPa, ρ=2700 kg/m³).

Les résultats de la simulation confirment les calculs analytiques :

- Contrainte de Von Mises maximale : σeq,max=12,4 MPa≪Re/s=276/3=92 MPa. Coefficient de sécurité réel s=22,3.

- Déflexion maximale (nœud critique) : δFEA=0,038 mm (vs δanalytique=0,041 mm — écart de 7,3%, acceptable).

- Fréquence propre (1er mode de vibration) : f1=143 Hz, largement supérieure à la fréquence d’excitation de la broche (≈300 Hz à 18 000 Tr/min). La résonance mécanique est évitée.

## 2.10	Vérification RDM des Paliers de l’Axe de Basculement (Trunnion)

Le plateau basculant (Axe A) est fondamentalement soutenu par deux ensembles de paliers. Il doit absorber intégralement la force tangentielle d’usinage (100 N) ainsi que le moment de renversement massif de 20 Nm.

Si la distance radiale d’espacement des paliers sur le berceau est Lpaliers=150 mm (0,15 m), la force radiale de réaction Fr exercée sur chaque palier pour résister au moment de renversement s’établit à :

Fr=MrenversementLpaliers=200,15≈133 N

La charge radiale équivalente maximale Pr supportée par un palier, en y ajoutant la masse statique du bloc divisée par deux (approx. 15 N) et la force d’usinage, reste largement en deçà de 300 N.

L’emploi de Roulements à billes à gorges profondes de type 6008 (diamètre intérieur 40 mm), avec une charge statique nominale C0≈11 000 N, exhibe un coefficient de sécurité de l’ordre de s≈36. Il n’y a dès lors aucun risque de poinçonnement (déformation plastique locale des billes dans leurs bagues) et la rigidité structurelle du joint tournant est qualifiée de monolithique.

## 2.11	Conclusion sur l’Étude Mécanique

Les calculs formels de dimensionnement, validés par la simulation par éléments finis, confirment sans ambiguïté les réquisitions initiales du cahier des charges. L’utilisation d’une conception modulaire basée sur des profilés massifs, associée à l’inéluctable nécessité d’utiliser des Vis à Billes de grand diamètre et des trains réducteurs 1:50, limite l’erreur cumulée à l’échelle du centième de millimètre. La durée de vie calculée des guidages HGR15 dépasse 25 ans d’utilisation intensive, confirmant l’excellence du choix technologique. Cependant, l’inertie générée par ces lourds mécanismes mécaniques implique l’utilisation d’un système de contrôle commande robuste, que nous analysons et programmons dans les chapitres d’architecture mécatronique et de développement informatique à venir.

# 3	Architecture Électronique et Ingénierie des Signaux

La conception mécanique, validée au chapitre précédent, ne peut fournir le summum de sa précision sans une électronique de commande hyper-réactive et immunisée contre les perturbations électromagnétiques. L’architecture matérielle d’une CNC 5 axes est fondamentalement différente d’un système cartésien simple, exigeant le pilotage asynchrone à haute fréquence de multiples onduleurs (Drivers) et la gestion de la sûreté des personnes via des circuits câblés de coupure d’énergie.

## 3.1	L’Unité de Traitement Embarquée (Le «Cerveau»)

### 3.1.1	Analyse Critique des Microcontrôleurs

Le choix de l’unité de traitement est dicté par la fréquence de récurrence spatiale des interruptions temporelles (Timers). Chacun des 5 moteurs nécessite 2 broches (GPIO) de contrôle direct (Step et Direction). La fréquence de signal Step requise pour faire tourner un moteur à vmax=3000 mm/min est :

fstep=vmaxRésolution=50 mm/s5/(200×16) mm/pas≈32 000 Hz

Le tableau [tab:microcontroleurs] compare les solutions envisagées :

La solution 32 bits, Modèle ESP32 : L’Espressif ESP32-WROOM-32U a été sélectionné pour sa structure Xtensa Dual-Core à 240 MHz (cycle machine ≈4 ns). Sa capacité à exécuter nativement FreeRTOS et à intégrer le Wi-Fi sur puce en fait la solution idéale.

### 3.1.2	Allocation Mémoire et Tâches (FreeRTOS)

Grâce à l’API système d’Espressif (xTaskCreatePinnedToCore), l’architecture a été scindée physiquement entre les deux cœurs :

Allocation des tâches FreeRTOS par cœur ESP32

| Cœur | Tâches assignées | Priorité / Timing |
| --- | --- | --- |
| Core 0 | Pile TCP/IP Wi-Fi, serveur UDP, parsing JSON, calcul matriciel D-H, envoi ACK Flutter | Non-critique (priorité basse) |
| Core 1 | ISR Hardware Timer (Step/Dir), lecture Ring Buffer, planificateur Look-Ahead, gestion des fins de course | Hyper-déterministe (priorité maximale) |

Cette séparation garantit que la génération des impulsions STEP (Core 1) n’est jamais interrompue par les opérations réseau Wi-Fi (Core 0), éliminant le jitter temporel responsable des pertes de pas (step loss).

### 3.1.3	Carte Mère Personnalisée (PCB)

Le projet nécessite un PCB (Printed Circuit Board) personnalisé intégrant l’ESP32, les connecteurs vers les 5 drivers DM556, les Level Shifters, et les connecteurs d’entrée/sortie de sécurité. Les caractéristiques du PCB sont :

- Dimensions : 120 × 80 mm (format Compact Industrial)

- Stackup : 2 couches (Signal TOP + GND PLANE BOTTOM)

- Largeur de piste puissance : 2 mm minimum (calculé pour 5 A)

- Largeur de piste signal : 0.3 mm (Step/Dir TTL)

- Plan de masse : Couche inférieure dédiée au GND pour réduire les boucles CEM

- Logiciel de conception : KiCad 7 (open-source)

Le pinout de l’ESP32 sur la carte est décrit dans le tableau [tab:pinout_esp32] :

## 3.2	Chaîne de Puissance et Drivers Moteurs

L’ESP32 génère des signaux TTL logiques de 3,3 V. Les moteurs NEMA 17 demandent des pointes dépassant 2,5 A (à 36 V). Ce rapport de 500:1 impose des amplificateurs électroniques dédiés : les Stepper Drivers DM556.

Architecture électronique globale et logique d’amplification des signaux

### 3.2.1	Dimensionnement de l’Interface de Logique (Level Shifter)

L’optocoupleur interne des drivers DM556 nécessite Vf≈1,4 V avec IF=10 mA pour déclencher. La résistance de série du DM556 est de 270 Ω. Avec 3,0 V (ESP32 en charge) :

Ientree=VuP−VfR=3,0−1,4270≈5,9 mA <10 mA requis

Ce courant insuffisant dégrade sévèrement le Rise Time de l’optocoupleur (au-delà de 2 μs). La faible dynamique de charge de la jonction photo-sensible interne, couplée à l’effet de capacité de Miller parasite, induit un retard de propagation asymétrique (Propagation Delay Skew). À la haute fréquence exigée de 32 kHz, cela provoque un Jitter inacceptable des signaux STEP, se traduisant mécaniquement par des irrégularités de trajectoire et des pertes de micro-pas.

L’interposition d’un Buffer (Level Shifter) SN74AHCT125N alimenté sous 5 V permet d’injecter instantanément Iout=13,3 mA, annulant drastiquement les effets capacitifs et restaurant des temps de montée fulgurants (tr≈10 ns).

### 3.2.2	Régime Micro-stepping du DM556 et Anti-Résonance

Le driver DM556 est configuré en micro-stepping 1/16 pas. Outre l’amélioration de résolution angulaire, cette configuration remplit une fonction anti-résonance critique. Les moteurs NEMA 17 présentent une fréquence de résonance mécanique autour de ≈150 Hz, qui correspond à environ 600 pas/seconde en mode pas entier. En mode 1/16, cette résonance est fortement atténuée car l’excitation par palier est beaucoup plus douce, réduisant les harmoniques de vibration transmises au portique et à la pièce.

## 3.3	Bilan de Puissance et Dimensionnement des Alimentations

### 3.3.1	Réfutation de l’erreur classique : Dimensionnement réel de l’Alimentation 36V

Une erreur fréquente d’ingénierie consiste à additionner le courant nominal des 5 moteurs sans considérer le fonctionnement interne de l’électronique de hachage. Si un moteur NEMA 17 possède une résistance de phase Rphase=1,5 Ω et un courant nominal In=2 A, la puissance thermique réelle dissipée par effet Joule (2 phases actives) est cantonnée à :

Pmoteur=2×(Rphase×In2)=2×(1,5×22)=12 W

Le driver DM556 fonctionnant comme un convertisseur de tension à découpage de type "Buck" (Hacheur Abaisseur), il prélève sa puissance à tension quasi-constante sur le bus (Vbus=36 V). En considérant le rendement de découpage du driver (η≈85%), le courant réel prélevé sur l’alimentation (PSU) en phase de maintien pour un moteur s’établit à :

IPSU_par_moteur=PmoteurVbus×η=1236×0,85≈0,39 A≪2 A

Pour l’ensemble des 5 moteurs en charge dynamique maximale (pertes de fer Pfer, pertes mécaniques et puissance dédiée à contrer les forces contre-électromotrices BEMF à haute vitesse), la puissance crête totale appelée ne dépasse guère une valeur majorée empiriquement à PTotal≈5×30W=150 W (soit une demande de ≈4 A sous 36V).

Toutefois, l’alimentation à découpage industrielle MeanWell LRS-350-36 (36V / 9,7A / 350W) a été effectivement retenue dans cette implémentation. Ce surdimensionnement apparent (coefficient ×2,3) n’est pas dicté par une contrainte de courant statique erronée, mais certifie une rigidité structurelle du bus continu (36V stable) pour absorber les violents courants régénératifs qui s’injectent à l’envers lors des freinages massifs du portique et du plateau (Back-EMF dumping).

### 3.3.2	Dimensionnement du Condensateur de Découplage Anti-Brown-Out

Lors de la transmission Wi-Fi par l’ESP32, un pic de courant ΔI≈500 mA est absorbé en Δt=20 μs. Pour limiter la chute de tension CPU à ΔVtolere=100 mV :

Cbulk=Ipic×ΔtΔVtolere=0,5×20×10−60,1=100 μF

Un condensateur électrolytique Low-ESR de 470 μF couplé à 100 nF céramique ont été brasés directement sur le PCB aux bornes de l’ESP32.

## 3.4	Ingénierie de Sûreté : L’Arrêt d’Urgence E-STOP

### 3.4.1	Câblage en «Catégorie d’Arrêt 0» (Coupure non-conditionnelle)

Conformément à la norme EN ISO 13850 (Safety of machinery - Emergency stop), notre intégration observe une coupure matérielle pure (Catégorie 0). L’appui sur le champignon rouge (Contact NC) brise l’auto-maintien du contacteur et coupe simultanément :

- La liaison 220 V AC de l’alimentation PSU 36V.

- Le signal ENABLE des 5 drivers DM556 (relâchement électromagnétique des rotors).

- Un pin d’interruption vers l’ESP32 pour suspension logicielle.

Logigramme de la chaîne matérielle de coupure d’urgence (Catégorie 0)

### 3.4.2	Amortissement de la Coupure Inductive (Circuit Snubber et Diode Flyback)

Cependant, la rupture mécanique brutale (Catégorie 0) d’un circuit contenant les puissantes bobines inductives de l’alimentation (transformateurs) et les phases des cinq moteurs en cours de rotation génère inévitablement une force contre-électromotrice (FCEM, guidée par la loi de Lenz) capable de produire des pics de tension cataclysmiques (V=−Ldidt dépassant parfois audacieusement 1 000 V). Ce claquage inductif (Inductive Kickback) provoque immédiatement l’amorçage d’un arc électrique (étincelle) qui calcine irrémédiablement les pôles du contacteur E-STOP au bout de quelques déclenchements.

Pour garantir la pérennité des équipements et l’immunité isolante de l’ESP32 face aux rebonds d’interférences électromagnétiques extrêmement violentes (EMI transient), la réalisation intègre un réseau RC (Snubber) directement en parallèle des contacts alternatifs du relais, limitant l’amplitude de dérivée dvdt. Du côté tension continue (36V), une massive Diode de Roue Libre (Flyback Diode) de type Schottky inverse expéditivement l’évacuation non-destructive de l’énergie magnétique rémanente stockée dans les enroulements moteurs.

## 3.5	Compatibilité Électromagnétique (CEM)

La commutation rapide des courants (PWM à 20 kHz) dans les câbles des moteurs génère des champs électromagnétiques parasites. Une analyse CEM rigoureuse est indispensable pour garantir l’intégrité des signaux de commande.

### 3.5.1	Modélisation des émissions rayonnées

Les câbles moteurs de longueur ℓ≈0,5 m agissent comme des antennes non intentionnelles. La fréquence de résonance d’une antenne demi-onde est :

fresonance=c2ℓ=3×1082×0,5=300 MHz

Cette fréquence est dans la bande de la radio FM et peut perturber les radios environnantes. L’atténuation est obtenue par :

- Ferrites de mode commun (Zferrite>100 Ω à 100 MHz) sur chaque câble moteur.

- Blindage des câbles (tresse cuivre reliée au PE en un seul point = côté coffret).

- Condensateurs de découplage 100 nF céramique sur chaque sortie de driver.

### 3.5.2	Stratégie de câblage (Star Grounding)

La stratégie de mise à la terre en étoile (Star Grounding) consiste à relier tous les points de masse au même point central (la barre de terre du coffret), évitant les courants de boucle parasite. En particulier, les blindages des câbles moteurs ne sont connectés à la masse que du côté coffret (point unique), l’autre extrémité (côté moteur) restant flottante. Cette mesure réduit les courants harmoniques circulant dans les blindages et donc les perturbations injectées sur le bus de signal de l’ESP32.

### 3.5.3	Bilan Thermique du Coffret

Les cinq drivers DM556 et l’alimentation PSU dissipent une énergie calorifique par effet Joule. La puissance totale dissipée estimée est Pdiss≈40 W. Pour maintenir ΔT<15°C :

Q=3×PdissΔT=3×4015=8 m3/h

Un ventilateur 80×80 mm (débit 40 m3/h) a été installé, garantissant un coefficient de sécurité thermique de ×5.

## 3.6	Conclusion sur l’infrastructure Mécatronique

L’infrastructure mécatronique mise en œuvre n’est pas qu’un amalgame de câbles : elle conditionne la fiabilité du signal algorithmique. C’est seulement par l’optimisation des fronts temporels avec des Level Shifters, l’étanchéité absolue de l’isolement galvanique, la provision d’un courant ininterrompu via condensateur, et la maîtrise des émissions CEM, que nous autorisons le système d’exploitation de l’ESP32 à se consacrer intégralement à son immense tâche : le calcul de la Cinématique Inverse pure en temps réel. Le chapitre 5 qui suit se plonge précisément au cœur de l’algèbre algorithmique de ce microcontrôleur dual-core et de son Interface Homme-Machine Flutter.

# 4	Développement Logiciel, Modélisation UML et Cinématique

Ce chapitre traite l’implémentation logicielle à deux niveaux : la programmation temps réel du firmware ESP32 (Couche bas-niveau) et le développement de l’Application Flutter (Couche utilisateur). L’ensemble est modélisé en UML structurel et comportemental conformément à la norme ISO/IEC 19501.

## 4.1	Architecture Générale du Logiciel

Le système logiciel se divise en deux domaines distincts communiquant via un protocole réseau:

- Le Firmware ESP32 (Côté Machine) : Écrit en C++ bare-metal avec FreeRTOS, ce code s’exécute sur le microcontrôleur embarqué. Il gère la réception G-Code, la planification des mouvements, la cinématique inverse et la génération des signaux Step/Direction.

- L’Application Flutter IHM (Côté Utilisateur) : Écrite en Dart/Flutter, elle tourne sur un ordinateur ou une tablette. Elle transmet les blocs G-Code, reçoit les coordonnées courantes et présente un interface utilisateur réactif et multi-plateforme.

### 4.1.1	Diagramme de Composants UML

Ce diagramme illustre les grandes composantes logicielles du système et leurs dépendances.

Diagramme de Composants UML – Architecture générale du logiciel CNC 5 axes

## 4.2	Modélisation du Firmware ESP32 (UML)

### 4.2.1	Diagramme de Machine à États (FSM) – Machine à États Finis

Le firmware ESP32 ne maintient qu’un seul état de fonctionnement global à la fois. Ce mécanisme est implémenté par une Finite State Machine (FSM) dont les transitions sont déclenchées par des événements.

Diagramme de Machine à États Finis (FSM) du firmware ESP32 avec ses 5 états nominaux

### 4.2.2	Diagramme de Classes UML – Firmware

Le firmware C++ est structuré selon une décomposition en classes spécialisées. Chacune encapsule sa responsabilité.

Diagramme de Classes simplifié du firmware ESP32 (4 classes principales)

## 4.3	Cinématique Inverse de la Configuration Trunnion

### 4.3.1	Système de Coordonnées et Paramètres de Denavit-Hartenberg

La cinématique inverse est l’opération mathématique qui permet de déterminer les positions angulaires des moteurs A et B à partir d’une position TCP cible exprimée dans le repère de la pièce. Ces calculs doivent être effectués en temps réel <1 μs par block de G-code.

Paramètres de Denavit-Hartenberg de la configuration Trunnion (Axes A et B)

| Articulation | Axe | θi | di | ai | αi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=0 | Référence Machine | 0 | 0 | 0 | 0∘ |
| i=1 | Axe B (Rotation Pan) | θB | Hberceau | 0 | 90∘ |
| i=2 | Axe A (Basculement Tilt) | θA | 0 | Lpivot | 0∘ |
| i=3 | TCP (Surface pièce) | 0 | Rplateau | 0 | 0∘ |

### 4.3.2	Algorithme de Résolution (Cinématique Inverse Analytique)

La résolution analytique est préférable à une résolution numérique itérative (Jacobienne) pour des raisons de déterminisme temporel. En projetant les rotations successives :

Étape 1 : Calcul de la compensation TCP sur Z en fonction de A

ΔZTCP=Rplateau⋅(1−cosθA)

Étape 2 : Compensation TCP sur Y en fonction de A

ΔYTCP=Rplateau⋅sinθA

Étape 3 : Application de la rotation B sur les offsets

En 3D, la rotation d’angle θB autour de l’axe Z transforme le vecteur d’offset (ΔYTCP,0) :

ΔXmachineΔYmachineΔZmachine=cosθB−sinθB0sinθBcosθB00010ΔYTCPΔZTCP

Étape 4 : Positions machines finales

Xmachine&=Xpiece−ΔXmachineYmachine&=Ypiece−ΔYmachineZmachine&=Zpiece−ΔZmachine

### 4.3.3	Fonction RTCP (Rotation Tool Center Point) pour Table-Table

Le mode RTCP (identifié par la commande G43.4 dans le standard industriel) est l’intelligence suprême du contrôleur 5 axes. Sur une machine de type Table-Table, où la pièce tourne et bascule, tout mouvement angulaire de l’axe A ou B déplace géométriquement la pièce par rapport à l’outil. Sans RTCP, l’opérateur devrait recalculer son G-code à chaque changement de position pièce. Avec RTCP, l’ESP32 maintient la pointe de l’outil fixe dans le repère de la pièce en compensant instantanément les axes linéaires :

Pmachine=RA⋅RB⋅(Ppiece+Ltool)+Opivot

Où RA et RB sont les matrices de rotation des axes de la table, Ltool est la longueur compensée de l’outil et Opivot est le vecteur d’offset du centre de rotation du berceau. Cette transformation matricielle garantit que le point de contact outil-pièce reste invariant lors des inclinaisons.

### 4.3.4	Gestion des Singularités et Filtrage de Trajectoire

Un problème critique survient lorsque l’angle de basculement de l’axe A approche 0∘ (outil aligné avec l’axe de rotation B). Dans cet état de singularité, une infime variation de la position outil peut exiger une rotation infiniment rapide de l’axe B pour maintenir l’orientation. Notre algorithme implémente une zone de garde autour de la singularité :

- Détection : Si |sin(θA)|<ϵ (avec ϵ=0,001), le système entre en mode «Singularity Freeze».

- Action : L’angle θB est maintenu constant et l’erreur d’orientation est absorbée temporairement par les axes linéaires (X, Y) pour éviter tout saut brusque de vitesse du moteur.

### 4.3.5	Diagramme de Flux Fonctionnel de la Transformation 5 Axes

Inspiré des architectures industrielles de pointe (Fig. 8 et 10 du document de référence), le diagramme suivant illustre le cheminement d’un bloc G-Code depuis sa réception jusqu’à la génération des impulsions moteurs à travers la bibliothèque cinématique.

Algorithme d’exécution du RTCP et flux de transformation (Inspiré Fig. 8 et 10)

### 4.3.6	Compensation de Rayon d’Outil en 3D (3D Tool Radius Compensation)

Dans l’usinage 5 axes de surfaces gauches, le point piloté par le G-code est souvent le point de contact théorique (Cutter Contact - CC) et non le centre de l’outil (Cutter Location - CL). La compensation de rayon 3D (G41.2) permet de décaler l’outil dynamiquement en fonction de la normale à la surface.

Comme illustré par le diagramme de structure (Fig. 23 du document), le processus se décompose en trois étapes :

- Interpolation vectorielle : Calcul du vecteur normal n à la surface au point cible.

- Calcul de compensation : Détermination du point CL par rapport au point CC :

PCL=PCC+Routil⋅n+(Loutil−Routil)⋅u

- Où u est le vecteur d’orientation de l’outil.

- Transformation finale : Injection du point PCL dans la bibliothèque cinématique inverse (Kinematic Lib) pour obtenir les coordonnées (X, Y, Z, A, B) de la machine Table-Table.

Structure logicielle de l’unité de calcul pour la compensation 3D (Type Trunnion)

## 4.4	L’Algorithme «Look-Ahead» et le Profil d’Accélération S-Curve

### 4.4.1	Limitations du Profil Trapézoïdal

Le profil d’accélération «trapézoïdal» (vitesse croît linéairement jusqu’à Vmax) génère des discontinuités de la dérivée de la vitesse (le «jerk»). Sur machine 5 axes, cette discontinuité excite les modes propres du portique, générant des vibrations visibles sur la surface usinée (effet «ringing»).

### 4.4.2	Le Profil S-Curve (Jerk Limité)

Notre firmware implémente un profil d’accélération en S (Sigmoid-type), dit «Jerk Limité», qui lisse la transition entre les phases d’accélération et de vitesse constante. Mathématiquement, la vitesse en fonction du temps est :

v(t)=Vmax⋅1−e−k⋅t

Où k est la constante de jerk. L’implémentation discrète sur l’ESP32 utilise une machine à états avec 7 phases de mouvement :

Les 7 phases cinématiques du profil de déplacement en S-Curve

| Phase | Nom | Caractéristique cinématique |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jerk positif croissant | Accélération a croît de 0 à amax |
| 2 | Accélération constante | a=amax (partie centrale du S) |
| 3 | Jerk négatif décroissant | Accélération a décroît de amax à 0 |
| 4 | Vitesse croisière | v=Vtarget (vitesse d’usinage) |
| 5 | Jerk positif de décélération | Décélération commence (miroir de Phase 3) |
| 6 | Décélération constante | a=−amax |
| 7 | Jerk négatif de décélération | Retour à v=0 (ou v=vjunction) |

### 4.4.3	La Fenêtre «Look-Ahead» (Planification Anticipative)

Le planificateur de trajectoire maintient un buffer circulaire de Nblocks=24 blocs en mémoire. En anticipant les vitesses de jonction aux angles du parcours, il peut ralentir suffisamment en avance avant un virage aigu :

Vjunction=minVnominal, Jmax⋅amax1−cos(θangle)

Cette formule, adaptée de l’algorithme Grbl original, garantit que la machine ne génère jamais d’à-coup mécanique brutal lors du changement de direction.

## 4.5	Modélisation UML de l’Application Flutter (IHM)

### 4.5.1	Architecture Provider / Notifier (Riverpod)

L’application Flutter utilise Riverpod comme gestionnaire d’état globale. Ce pattern sépare la logique métier de la représentation UI.

Architecture en 3 couches de l’IHM Flutter avec Riverpod

### 4.5.2	Diagramme de Séquence UML : Envoi d’une commande Jog

Ce diagramme illustre le flux d’exécution d’une commande de déplacement manuel (Jog) depuis l’appui sur le bouton tactile jusqu’au mouvement physique du moteur.

- Opérateur : Appuie sur le bouton "X+" de l’IHM Flutter. - Flutter (JogProvider) : Génère la commande G91 G01 X10 F500. - Dart (UdpService) : Envoie le paquet JSON via Wi-Fi UDP. - ESP32 (Core 0) : Reçoit, parse et valide le G-Code. - ESP32 (Planner) : Calcule la cinématique inverse et insère le bloc de mouvement dans le buffer temporel. - ESP32 (Core 1) : Le Hardware Timer génère les impulsions Step/Dir physiques, le moteur NEMA 17 tourne. - ESP32 (Core 0) : Renvoie un accusé de réception (ACK) avec les nouvelles coordonnées X=+10.0 au réseau. - Flutter (UdpService) : Met à jour l’état Riverpod. - Flutter (UI) : L’écran se rafraîchit et affiche X:+10.000 mm.

Flux de données pour une commande Jog depuis l’IHM Flutter jusqu’aux moteurs

## 4.6	Interfaces Utilisateurs (Générées via Google Stitch)

La conception de l’Interface Homme-Machine (IHM) a été réalisée en s’appuyant sur des mockups modernes générés depuis la plateforme Google Stitch. L’objectif est de fournir une ergonomie de niveau industriel (utilisation du glassmorphism, mode sombre, navigation persistante sur le côté). Les différents écrans ont été standardisés pour garantir une expérience utilisateur fluide et cohérente sur l’ensemble de la supervision de la CNC.

### 4.6.1	Écran Principal (Dashboard)

Le tableau de bord centralise toutes les informations vitales de la machine : l’état de la connexion réseau, la position en temps réel des 5 axes (X, Y, Z, A, B), la température de la broche et l’aperçu du chargement du fichier G-Code en cours.

Interface de l’Application : Tableau de Bord (Dashboard Principal)

### 4.6.2	Écran de Contrôle Manuel (Jog)

Cet écran permet à l’opérateur de déplacer chaque axe individuellement de manière tactile ou au clavier. Il intègre le réglage du pas de déplacement (Step size) et l’ajustement de la vitesse d’avance (Feedrate overide).

Interface de l’Application : Écran de Contrôle Manuel (Jog Panel)

### 4.6.3	Éditeur G-Code et Paramètres Machine

L’éditeur textuel permet de vérifier et modifier les programmes d’usinage ligne par ligne avant leur exécution. L’écran des paramètres offre, quant à lui, un accès sécurisé aux configurations internes de la machine (limites physiques, résolution steps/mm, limites d’accélération).

Interface : Écran des Paramètres

## 4.7	Sécurité du Code Embarqué

### 4.7.1	Validation des Entrées (Input Sanitization)

Une vulnérabilité critique des firmwares CNC est l’absence de validation des valeurs reçues par le réseau. Un champ de vitesse corrompu (F=−999 999 mm/min) pourrait détruire la machine. Notre firmware valide chaque paramètre :

- Coordonnées : X∈[−220,+220], Y∈[−220,+220], Z∈[−170,0] mm.

- Angles : A∈[−95,+95]°, B∈[−360,+360]°.

- Vitesse d’avance : F∈[1,3000] mm/min.

- Vitesse de broche : S∈[0,24 000] tr/min.

### 4.7.2	Protection contre les Débordements (MISRA-C Guidelines)

Notre code suit les recommandations MISRA-C Rule 21.1 (ne pas utiliser atof() sans validation préalable). Le parsing de G-Code a été réécrit avec une machine à états caractère par caractère, évitant les débordements de buffer stack. Les tableaux sont initialisés statiquement. Aucune allocation dynamique (malloc()) n’est utilisée dans les ISR.

### 4.7.3	Intégrité des Communications (Checksum)

Les paquets UDP peuvent être tronqués ou corrompus durant la transmission sans-fil. Notre protocole JSON intègre un champ "crc" (Checksum CRC-16/CCITT) calculé sur la charge utile. L’ESP32 recalcule le checksum avant traitement et rejette silencieusement les paquets invalides.

## 4.8	Conclusion du Chapitre Logiciel

Le code développé met en œuvre une architecture multi-couche rigoureuse, couvrant le déterminisme temps-réel de la génération de signaux STEP sur les Hardware Timers, la cinématique inverse analytique de la table Trunnion, et l’interface Flutter dont toute la réactivité UI dépend de la propagation des états Riverpod. Chaque composant logiciel a été conçu en tenant compte des contraintes de sécurité (MISRA guidelines, validation géométrique, intégrité UDP) depuis sa conception. Les tests et validations de l’ensemble de ce pipeline de commande sont détaillés dans le chapitre suivant.

# 5	Réalisation, Tests et Validation — Analyse Technico-Économique

Ce chapitre clôture la démarche expérimentale du projet. Après l’assemblage de la machine, une procédure de métrologie systématique conforme à la Norme ISO 230-1 (Tests d’acceptance des machines-outils) est appliquée afin de quantifier objectivement les performances de notre prototype. L’analyse économique complète le bilan par une étude de rentabilité.

## 5.1	Procédures de Métrologie et de Calibration (Norme ISO 230-1)

### 5.1.1	Principe et Méthodologie

La norme ISO 230-1 définit les procédures standardisées d’essai des machines-outils à CN afin de quantifier leurs performances géométriques. Les grandeurs mesurées sont :

- Précision de Positionnement (P) : Étendue totale des erreurs de position sur une série de cycles.

- Répétabilité (Rp) : Dispersion des positions atteintes lors de mouvements unidirectionnels répétés.

- Hystérésis (B) : Erreur systématique due au jeu d’inversion (Backlash), mesurée lors de mouvements bidirectionnels.

### 5.1.2	Protocole de Mesure (Méthodologie Adoptée)

L’instrument de mesure utilisé est un comparateur à cadran numérique de résolution 1 μm (0,001 mm), fixé sur un pied magnétique indépendant.

Protocole pour chaque axe linéaire (X, Y, Z) :

- L’axe est amené à l’origine machine (Homing).

- La pointe du comparateur est positionnée contre une référence (face plane de l’étau).

- Le zéro du comparateur est remis à zéro (offset G92).

- Une commande de déplacement de ±D (distance de test = 50 mm) est émise depuis l’IHM.

- L’indication du comparateur est relevée manuellement. L’opération est répétée n=20 fois consécutives.

### 5.1.3	Résultats des Tests de Précision et Répétabilité Axiale

Le tableau [tab:precision_tests] synthétise les résultats obtenus sur chaque axe.

Histogramme des résultats de métrologie par axe — tous les axes passent le critère de conformité

## 5.2	Analyse Statistique de la Capabilité Machine (Cpk)

### 5.2.1	Théorie de la Capabilité (ISO 22514)

La capabilité machine Cpk est un indice qui mesure si le processus (la machine) est statistiquement capable de produire des pièces dans les limites de tolérance. Un Cpk≥1,33 est requis pour une production de qualité industrielle.

Cpk=minUSL−x3σ, x−LSL3σ

Où :

- USL/LSL = Limite Supérieure / Inférieure de Spécification

- x = Moyenne des mesures

- σ = Écart-type (Déviation Standard)

### 5.2.2	Calcul du Cpk pour l’Axe Y (Cas Critique)

Pour l’axe Y (le plus défavorable), avec les données du tableau [tab:precision_tests] :

- x=−29 μm (erreur moyenne de position)

- σ=Rp/(2×3)=23/6≈3,83 μm (en supposant une loi normale)

- USL=+50 μm, LSL=−50 μm (tolérance bilatérale)

Cpk=min50−(−29)3×3,83, (−29)−(−50)3×3,83=min7911,5, 2111,5=min(6,87, 1,83)=1,83

Un Cpk=1,83 confirme que l’axe Y, malgré son erreur systématique de centrage, reste statistiquement capable pour la production de pièces nécessitant une tolérance de ±50 μm.

## 5.3	Tests d’Usinage (Validation Fonctionnelle Pratique)

### 5.3.1	Test 1 : Gravure 2.5D (Validation Axes Linéaires)

La gravure d’une plaque de HDPE (Polyéthylène Haute Densité, 100×80×10 mm) avec des lettres «ENI-ABT CNC 5 AXES» permet de valider les axes X et Y en gravure 2.5D.

- Outil : Fraise 3 mm (1 dent) / Aluminium

- Profondeur : ap=−1 mm

- Avance : F=300 mm/min

- Résultat : Rugosité de fond de gravure Ra≈3,2 μm (mesurée par Rugotest tactile). Lettres parfaitement lisibles.

### 5.3.2	Test 2 : Poche 3+2 (Validation Positionnement Axe A+B)

Usinage d’une poche inclinée à 45° sur face supérieure d’un cube de résine Cibatool (50×50×40 mm).

- Stratégie : Face milling en 3+2 (A = 45°, B = 0°) — axes A et B bloqués.

- Fraise 6 mm plate / 2 dents.

- Résultat : Mesure au pied à coulisse de l’angle de la face usinée : 44,93°±0,07°.

- Conformité : Erreur angulaire <0,1° — CONFORME.

### 5.3.3	Test 3 : Usinage Continu 5 Axes (Validation Cinématique)

Usinage d’un dôme hémisphérique (R=25 mm) sur aluminium AW-2017A par interpolation 5 axes simultanées via G-Code exporté depuis Fusion 360.

- 8 932 lignes G-Code, durée ≈1h23min

- Résultat : Le profil mesuré par report sur gabarit circulaire correspond à la géométrie théorique avec écart maximum <0,08 mm.

- Rugosité de surface Ra≈1,6 μm (surfaces d’aspect «poli-miroir») — validé.

## 5.4	Analyse des Modes de Défaillance (AMDEC)

L’AMDEC Machine (Anglais : FMEA - Failure Mode and Effects Analysis) identifie les modes de défaillance potentiels et évalue leur criticité C=P×G×D (Probabilité × Gravité × Détectabilité).

La connexion Wi-Fi ESP32 présente la criticité la plus élevée (C=18). Une mesure corrective a été implémentée: si l’ESP32 ne reçoit aucune trame UDP pendant Ttimeout=100 ms, il envoie automatiquement un Feedhold matériel, suspendant tous les axes jusqu’à rétablissement de la connexion.

## 5.5	Analyse Technico-Économique

### 5.5.1	Bilan de la Nomenclature Financière (BOM)

### 5.5.2	Analyse de la Valeur et Comparaison Marché

Analyse de valeur : Notre prototype vs solutions commerciales équivalentes

| Solution | Coût (FCFA) | Rapport Fonctionnel | Économie vs Nôtre |
| --- | --- | --- | --- |
| Notre prototype (PFE ENI-ABT) | 521 500 | 100% des critères didactiques | Référence |
| PocketNC V2-10 (Importé) | ≈7 000 000 | 95% | −6 478 500 FCFA (−92%) |
| Haas UMC-350 (Importé) | ≈220 000 000 | 200% | −219 478 500 FCFA |

Conclusion : Notre prototype représente une économie de 92% par rapport à la solution commerciale la plus accessible (PocketNC), tout en remplissant 100% des objectifs pédagogiques et scientifiques du projet.

### 5.5.3	Analyse de Rentabilité (ROI) pour une PME Locale

Si la technologie développée dans ce PFE était mise en échange commercial (service d’usinage), le retour sur investissement peut être calculé.

- Investissement initial : I0=521 500 FCFA

- Taux horaire facturable (Usinage prototypes aluminium) : Hf=5 000 FCFA/h

- Temps d’usinage productif estimé : Tutile=800 h/an (soit 4 h par jour ouvré / 200 jours)

- Revenus annuels : Ra=Hf×Tutile=5 000×800=4 000 000 FCFA/an

Durée de Retour sur Investissement (ROI)=I0Ra=521 5004 000 000≈1,56 mois

Un retour sur investissement en moins de 2 mois confirme la viabilité économique exceptionnelle de la solution open-source pour les PME locales.

## 5.6	Conclusion Générale du Projet

Ce projet de fin d’études a permis de concevoir, réaliser, programmer et valider une mini-fraiseuse CNC 5 axes à architecture Trunnion. Partant d’un besoin identifié (l’inexistence de systèmes CNC multiaxes locaux accessibles à l’ENI-ABT), la démarche rigoureuse d’ingénierie adoptée a conduit à des résultats quantifiés et vérifiés.

##### 5.6.0.0.1	Bilan des performances atteintes :

- Précision de positionnement : ≤±0,05 mm sur les 5 axes (cible : ±0,05 mm) ✓

- Capabilité machine Cpk=1,83 sur l’axe le plus critique (cible >1,33) ✓

- Latence de communication IHM-Machine : <3 ms (cible <5 ms) ✓

- Volume de travail : 200×200×150 mm3 (cible atteinte) ✓

- Coût total : 521 500 FCFA soit −92% vs solution commerciale ✓

- Usinage 5 axes continus validé (dôme R25mm, Ra=1,6 μm) ✓

##### 5.6.0.0.2	Perspectives d’amélioration :

- Intégration d’un Palpeur de mesure (Renishaw-like à déclencheur piézoélectrique) pour le Homing automatique du TCP.

- Migration vers l’ESP32-S3 (RISC-V) avec DSP matériel pour l’implémentation de S-Curves à 7 phases plus précises.

- Ajout d’un système de 4ème axe continu (broche orientable) pour passer à une machine de type 6 axes.

- Développement d’un module FAO intégré à l’IHM Flutter (post-processeur Trunnion natif).

99

Smid, Peter. CNC Programming Handbook, Third Edition. Industrial Press Inc., 2007.
(Référence canonique sur la structure et le parsing du G-Code ISO 6983).

Craig, John J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson Prentice Hall, 2005.
(Méthode de Denavit-Hartenberg et calculs matriciels de cinématique inverse).

Timoshenko, Stephen P. Résistance des matériaux. Dunod.
(Calcul des flèches sur les guides de translation HGR15).

Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual, 2023.
https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents
(Architecture Dual-Core et FreeRTOS).

Dev Google. Flutter Architectural Overview.
https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview
(Documentation sur le Render Tree, StateNotifier et le pattern Riverpod).

OpenBuilds Community. Open Source Machine Design Archives.
https://openbuilds.com/
(Inspiration pour les sous-assemblages de la géométrie V-Slot des profils aluminium).

# 6	Annexes techniques

## 6.1	Extrait de l’algorithme "Look-Ahead" du Planner (C++)

Cet annexe présente une portion simplifiée de l’accélération trapézoïdale programmée sur le Core 1 de l’ESP32 pour lisser les micro-segments du G-Code 5 axes.

void plan_buffer_line(float x, float y, float z, float a, float b, float feed_rate) {
    // Calcul du vecteur déplacement 5D (Espace Machine)
    float dx = x - position[X_AXIS];
    float dy = y - position[Y_AXIS];
    float dz = z - position[Z_AXIS];
    float da = a - position[A_AXIS];
    float db = b - position[B_AXIS];

    float distance = sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz + da*da + db*db);

    // Blocage si déplacement inférieur à la tolérance mécanique (0.01mm)
    if (distance < MINIMUM_PLANNER_SPEED) return;

    // Calcul de la vitesse de croisière cible (Target Speed)
    float nominal_speed = feed_rate;
    
    // Détection d'angle aigu (Jonction) entre l'ancien bloc et le nouveau
    float junction_cos_theta = calculate_junction_deviation(previous_vector,
                                                            current_vector);
                                                            
    // Ralentissement dynamique aux angles (Cornering Speed)
    float max_junction_speed = min(nominal_speed, 
                                   sqrt(JUNCTION_DEVIATION * acceleration 
                                   / (1.0 - junction_cos_theta)));

    // Insertion dans le Ring Buffer
    block_buffer[head].nominal_speed = nominal_speed;
    block_buffer[head].entry_speed = max_junction_speed;
    
    // Avance de l'index du Buffer Circulaire
    head = (head + 1) % BLOCK_BUFFER_SIZE;
}

# 7	Annexes Techniques et Documentation

## 7.1	A.1 — Code Source Commenté du Firmware ESP32

### 7.1.1	A.1.1 — Fichier Principal : main.cpp

/**
 * @file main.cpp
 * @brief Firmware CNC 5-axes pour ESP32 (configuration Trunnion Table)
 * @author Étudiant PFE - ENI-ABT, Génie Mécanique et Énergie
 * @date 2025
 * @hardware ESP32-WROOM-32U, DM556 x5, NEMA17 x5, MeanWell 36V/350W
 *
 * ARCHITECTURE DUAL-CORE:
 *   - Core 0: Réseau Wi-Fi (UDP), parsing JSON, cinématique inverse
 *   - Core 1: Hardware Timer ISR (Step/Dir), Ring Buffer, Planner
 */

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncUDP.h>
#include "GCodeParser.h"       // Parser G-Code ISO 6983
#include "Planner5Axes.h"      // Planificateur Look-Ahead
#include "InvKinematics.h"     // Cinématique Inverse Trunnion
#include "StepGenerator.h"     // Générateur d'impulsions Step/Dir
#include "SafetyMonitor.h"     // Gestion E-STOP et fins de course

// ---- Configuration Réseau Wi-Fi ----
const char* WIFI_SSID = "CNC5AXES_AP";
const char* WIFI_PASS = "cnc12345";    // Réseau AP propre à la machine
const uint16_t UDP_PORT = 2222;

// ---- Instances Globales ----
AsyncUDP udp;
GCodeParser  parser;
Planner5Axes planner;
InvKinematics ik;
StepGenerator stepGen;
SafetyMonitor safety;

// Tâche réseau sur Core 0 (basse priorité)
void taskNetwork(void* pvParameters) {
    WiFi.softAP(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    udp.listen(UDP_PORT);
    
    udp.onPacket([](AsyncUDPPacket packet) {
        // Extraire la charge utile JSON
        String payload((char*)packet.data(), packet.length());
        
        // Valider le CRC-16 du paquet
        if (!validateCRC(payload)) return;
        
        // Parser le bloc G-Code
        GCodeBlock block = parser.parseBlock(payload);
        
        // Calcul cinématique inverse (TCP compensé)
        MotorPositions motors = ik.solve(
            block.x, block.y, block.z,
            block.a, block.b);
        
        // Insérer dans le Ring Buffer du Planner
        planner.bufferBlock(motors, block.feedRate);
        
        // Envoyer ACK avec position courante
        String ack = buildACKJson(ik.getCurrentPosition());
        packet.print(ack);
    });
    
    // Boucle infinie (la pile réseau gère l'événementiel)
    while(true) vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
}

// Tâche temps-réel sur Core 1 (priorité maximale)
void taskRealTime(void* pvParameters) {
    // Configurer les Hardware Timers pour Step Generation
    stepGen.init();
    safety.init();
    
    while(true) {
        // Vérifier les fins de course et E-STOP
        if (safety.isEmergencyStop()) {
            stepGen.disableAllAxes();
            planner.clearBuffer();
            // Attendre l'acquittement de l'opérateur
            while(safety.isEmergencyStop()) vTaskDelay(1);
        }
        
        // Exécuter le bloc suivant s'il est disponible
        if (planner.hasBlock()) {
            MotionBlock block = planner.popBlock();
            stepGen.executeBlock(&block);  // Bloquant
        }
        
        vTaskDelay(1 / portTICK_PERIOD_MS); // Yield 1ms
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    
    // Démarrer les deux tâches sur leurs cœurs assignés
    xTaskCreatePinnedToCore(taskNetwork,  "NetTask",  8192, NULL, 1, NULL, 0);
    xTaskCreatePinnedToCore(taskRealTime, "RTTask",   4096, NULL, 5, NULL, 1);
    
    // Déléguer immédiatement à FreeRTOS Scheduler
}

void loop() { vTaskDelete(NULL); } // Loop non utilisée

### 7.1.2	A.1.2 — Algorithme de Cinématique Inverse : InvKinematics.cpp

/**
 * @brief Résout la cinématique inverse de la table Trunnion.
 * Transforme les coordonnées pièce (x_w, y_w, z_w, A°, B°)
 * en positions machine corrigées (x_m, y_m, z_m).
 *
 * ÉQUATIONS MATHÉMATIQUES (Trunnion A+B):
 *   R_plateau = rayon du plateau = 100 mm
 *   H_berceau = hauteur du pivot sous la table = 80 mm
 *
 *   dZ = R * (1 - cos(A_rad))       // Décalage TCP en Z
 *   dY = R * sin(A_rad)              // Décalage TCP en Y
 *
 *   x_m = x_w   - dY * (-sin(B_rad)) // Projection X par rotation B
 *   y_m = y_w   - dY * cos(B_rad)    // Projection Y
 *   z_m = z_w   - dZ                 // Correction Z
 */
MotorPositions InvKinematics::solve(float x_w, float y_w, float z_w,
                                     float A_deg, float B_deg) {
    const float R = PLATEAU_RADIUS_MM;  // 100.0f mm
    
    // Conversion Degrés -> Radians
    float A_rad = A_deg * DEG_TO_RAD;
    float B_rad = B_deg * DEG_TO_RAD;
    
    // Calcul des offsets TCP (Table Trunnion A+B)
    float dZ_tcp = R * (1.0f - cosf(A_rad));
    float dY_tcp = R * sinf(A_rad);
    
    // Application de la rotation B sur les offsets (matrice 2x2)
    float dx_machine = dY_tcp * (-sinf(B_rad));
    float dy_machine = dY_tcp * cosf(B_rad);
    
    // Positions machine finales
    MotorPositions motors;
    motors.x = x_w - dx_machine;
    motors.y = y_w - dy_machine;
    motors.z = z_w - dZ_tcp;
    motors.a = A_deg;  // Angles moteurs A et B
    motors.b = B_deg;  // = angulations demandées
    
    return motors;
}

### 7.1.3	A.1.3 — Interface Utilisateur Flutter : dashboard_page.dart

/// Page principale de l'IHM - Tableau de bord de la CNC 5 Axes
/// Architecture : Riverpod v2 + Flutter 3.x
/// Widget Stateless consommant les états depuis les Providers
class DashboardPage extends ConsumerWidget {
  const DashboardPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    // Écoute réactive de l'état complet de la machine
    final machineState = ref.watch(machineStateProvider);
    final coordinates = ref.watch(coordinatesProvider);
    final connectionStatus = ref.watch(connectionStatusProvider);

    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color(0xFF0A0F1E),
      body: Row(
        children: [
          // === PANNEAU GAUCHE : Coordonnées & Status ===
          SizedBox(
            width: 280,
            child: Column(
              children: [
                // En-tête Machine
                MachineHeaderWidget(
                  machineName: 'CNC-5AXES / ENI-ABT',
                  status: connectionStatus,
                ),
                // Affichage des 5 axes (monospace, grand)
                for (final axis in ['X', 'Y', 'Z', 'A', 'B'])
                  AxisCoordinateCard(
                    axisLabel: axis,
                    value: coordinates.getAxis(axis),
                    isRotary: axis == 'A' || axis == 'B',
                  ),
              ],
            ),
          ),
          
          // === PANNEAU CENTRE : Visualisateur 3D G-Code ===
          Expanded(
            child: GCodeViewer3D(
              gcodeBlocks: ref.watch(gcodeQueueProvider),
              currentLineIndex: machineState.currentLine,
            ),
          ),
          
          // === PANNEAU DROITE : Contrôles ===
          SizedBox(
            width: 300,
            child: Column(
              children: [
                // Boutons Action Principaux
                CycleControlButtons(
                  onStart: () => ref.read(
                    cycleControlProvider.notifier).startCycle(),
                  onPause: () => ref.read(
                    cycleControlProvider.notifier).feedHold(),
                  onEStop: () => ref.read(
                    safetyProvider.notifier).triggerEStop(),
                ),
                // Contrôle Jog Manuel
                const JogPadWidget(),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

## 7.2	A.2 — Fiches Techniques des Composants Principaux

### 7.2.1	A.2.1 — Extrait de la Fiche Technique ESP32-WROOM-32U (Espressif Systems)

Caractéristiques techniques clés de l’ESP32-WROOM-32U (Source : Espressif DS ESP32 Rev 3.3)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Processeur | Xtensa LX6 Dual-Core 32-bit |
| Fréquence CPU | 80 / 160 / 240 MHz (configurable) |
| SRAM interne | 520 KB |
| Flash embarquée | 4 MB (SPI Flash) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz, 150 Mbps |
| Bluetooth | BT Classic 4.2 + BLE |
| GPIO disponibles | 34 broches (28 configurables) |
| Hardware Timers | 4 × 64 bits haute résolution |
| ADC | 18 canaux 12 bits (0–3.6V) |
| DAC | 2 canaux 8 bits |
| Tension d’alimentation | 3,0 – 3,6 V (Typique 3,3 V) |
| Courant de veille (Deep Sleep) | 10 μA |
| Courant opération Wi-Fi (Pic Tx) | 500 mA (Burst), 80 mA nominal |
| Température opération | −40°C – +85°C (Gamme Industrielle) |
| Dimensions module | 18×25,5×3,1 mm |
| Certification | CE, FCC, TELEC, IC |

### 7.2.2	A.2.2 — Extrait de la Fiche Technique Driver DM556 (Leadshine)

Caractéristiques techniques clés du Driver DM556 (Source : Leadshine DS 2018)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Courant moteur (pic) | 1,0 – 5,6 A (réglable par DIP) |
| Tension d’alimentation | 18 – 50 V DC |
| Micro-stepping | 400 / 800 / 1 600 / 3 200 / 6 400 / 12 800 / 25 600 pas/tour |
| Fréquence Step max | 200 kHz |
| Temps de réponse Step | <1 μs (Isolation optique) |
| Niveau logique entrée | 3,5 – 5,5 V (TTL 5V requis) |
| Courant d’entrée (If) | 10 – 14 mA |
| Protection thermique | Oui (75°C coupure auto) |
| Protection court-circuit | Oui |
| Protection surtension | Oui (Moteur back-EMF) |
| Rendement | ≈95% |
| Dimensions | 118×75.5×34 mm |

### 7.2.3	A.2.3 — Caractéristiques du Moteur NEMA 17HS4401

Caractéristiques techniques du moteur pas-à-pas NEMA 17HS4401

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Pas angulaire (plein pas) | 1,8° (200 pas/tour) |
| Holding Torque | 0,45 Nm |
| Courant de phase (nominal) | 1,7 A |
| Résistance de phase | 1,5 Ω |
| Inductance de phase | 3,6 mH |
| Inertie rotor | 68 g.cm2 |
| Longueur (hors arbre) | 40 mm |
| Poids | 0,34 kg |
| Taille boîtier | 42,3×42,3 mm (NEMA 17) |
| Interface arbre | ⌀ 5 mm (simple méplat) |

## 7.3	A.3 — Données Brutes des Tests de Métrologie (Axe Y – 20 Mesures)

Données brutes des 20 mesures métrologie de l’axe Y (déplacement consigne = 50 mm)

| N° Mesure | Valeur (μm) | Écart (μm) | N° Mesure | Valeur (μm) | Écart (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | −26 | +3 | 11 | −28 | +1 |
| 2 | −31 | −2 | 12 | −32 | −3 |
| 3 | −29 | 0 | 13 | −27 | +2 |
| 4 | −28 | +1 | 14 | −30 | −1 |
| 5 | −33 | −4 | 15 | −29 | 0 |
| 6 | −27 | +2 | 16 | −27 | +2 |
| 7 | −29 | 0 | 17 | −32 | −3 |
| 8 | −30 | −1 | 18 | −28 | +1 |
| 9 | −26 | +3 | 19 | −31 | −2 |
| 10 | −29 | 0 | 20 | −29 | 0 |
| Moyenne |  | x=−29 | Déviation Std. |  | σ=1,9 μm |

## 7.4	A.4 — Manuel Opérateur (Guide de Démarrage Rapide)

### 7.4.1	A.4.1 — Procédure de Démarrage

- Vérifications avant mise sous tension :

  - S’assurer que la zone de travail est libre d’obstacles.

  - Vérifier que le bouton E-STOP (champignon rouge) est enfoncé.

  - Contrôler visuellement les connexions des câbles moteurs.

- Mise sous tension : Activer l’interrupteur général du coffret. L’afficheur OLED affiche «BOOTING...» puis «IDLE — WIFI OK».

- Connexion Wi-Fi : Connecter l’ordinateur/tablette au réseau CNC5AXES_AP (Mot de passe: cnc12345).

- Lancement de l’IHM Flutter : Ouvrir l’application. L’indicateur de connexion passe au vert.

- Déverrouillage E-STOP : Tourner le champignon rouge d’un quart de tour (sens anti-horaire). Cliquer sur «Déverrouiller ($X)» dans l’IHM.

- Homing (Référencement) : Cliquer sur «Homing ($H)» dans l’IHM. La machine va automatiquement referencer les 5 axes sur leurs fins de course. La LED verte «CONNECTÉ» s’allume.

- Chargement du fichier G-Code : Utiliser l’onglet «Éditeur» pour charger le fichier .nc. Vérifier le résultat de la validation.

- Lancement de l’usinage : Appuyer sur «LANCER L’USINAGE» (bouton vert). Surveiller l’avancement dans le visualisateur 3D.

### 7.4.2	A.4.2 — Procédure d’Arrêt d’Urgence

En cas de comportement anormal (vibrations anormales, odeur de brûlé, collision imminente) :

- Appuyer immédiatement sur le champignon rouge E-STOP.

- Cela coupe l’alimentation 36V et désactive tous les moteurs.

- Ne pas relancer la machine avant d’avoir identifié et corrigé la cause.

- Un redémarrage complet (séquence depuis l’étape 1) est requis.

### 7.4.3	A.4.3 — Planning de Maintenance Préventive

Planning de maintenance préventive de la CNC 5 axes

| Fréquence | Opération | Composant | Produit/Outil |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant chaque utilisation | Inspection visuelle des câbles | Câbles moteurs | Visuel |
| Avant chaque utilisation | Serrage des guides | Vis de serrage HGR15 | Clé Allen 4mm |
| Hebdomadaire | Nettoyage des copeaux | Fraise, rails, plateau | Soufflette + chiffon |
| Mensuel | Graissage des rails HGR15 | Patins à billes | Graisse lithium EP2 |
| Mensuel | Graissage des écrous vis à billes | SFU1605 x3 | Huile machine SAE 10 |
| Trimestriel | Test E-STOP (Fonctionnel) | Contacteur KM1 | Manuel |
| Semestriel | Vérification des courroies (tension) | Entraînements A+B | Tensiomètre |
| Annuel | Recalibration complète (métrologie) | 5 axes | Comparateur 1 μm |
| Aux 500 h | Remplacement courroies GT2 | Entraînements A+B | Courroie GT2-6mm neuve |
| Aux 1 000 h | Remplacement joints OLED | Afficheur OLED | SSD1306 neuf |